前  言

“十二五”是我国进一步全面建设小康社会、构建和谐社会、加快推进现代化建设，建立完善的社会主义市场经济体制，全面落实科学发展观、加强执政能力建设的关键时期。中央、省、市、县（区）等各级对“十二五”规划的编制工作予以高度重视。各级都把规划编制工作作为全面落实科学发展观的重要措施和关键环节来抓。湖北省水利厅下发了《湖北省水利发展“十二五”规划编制工作方案》，随县政府发布了《随县“十二五”规划编制工作方案》，并多次就“十二五”规划问题召开工作会、培训会、研讨会。

随县水利局党组高度重视水利发展“十二五”规划编制工作，成立了以局长沈义春为组长、副局长宋绍平和副局长陈纯江为副组长的领导小组，组建了领导小组办公室（局计划财务科科长王华为规划领导小组办公室主任）和规划编制专班，制定了规划编制工作方案，先后召开了“十二五”规划编制座谈会；随县水利发展“十二五”规划编制大纲讨论会、审查会；随县水利发展“十二五”规划（讨论稿）评审会和随县水利发展“十二五”规划报告“初稿”评审会等专题会议。学习了中央、省、市、区有关文件精神和要求，特邀了水利行业的老同志、老专家座谈，广泛征求和听取他们对“十二五”规划编制工作所提的宝贵意见。研究了报告编制中的一些重要指标确定和具体技术问题。

随州市水利水电建筑设计院系《随县水利发展“十二五”规划报告》编制的承担单位，成立了由院长、总工、设计部负责人为主组成的规划编制专班，按照上级有关部署和工作方案，认真学习有关文件、领会其精神实质，对收集、调查大量的基础资料进行甄别与整理，先后编制并提出了《随县水利发展“十二五”规划报告》的编制大纲、讨论稿和初稿，几经修改，最后定稿。

《随县水利发展“十二五”规划报告》系《随县“十二五”规划》的专项规划之一。“报告”坚持以科学发展观和新的治水理念、新的治水思路为指导，以已建成的水利工程（防洪、灌溉、发电、城镇供水等工程）设施为基础，对“十一五”期间随县的水利建设与管理所取得的成就和存在的问题进行了总结、评价；在随县“十二五”规划宏观经济和社会发展的框架内，论述了随县水利在今后发展中的有利条件和制约因素；分析了进一步全面建设小康社会、构建和谐随县、推进“高、新”工业发展和农业产业化发展对水资源利用提出的需求，以及完善社会主义市场经济体制、加强执政能力建设等对水资源管理与改革提出的新要求等。在此基础上提出了“十二五”期间随县水利发展的总体思路、主要目标和任务及主要规划项目、实施效果预测，以及投资估算、保障措施等。

1  社会经济与自然地理概况

1.1 自然地理概况

随县位于湖北省东北部，区境跨越桐柏山区、大洪山区、鄂北岗地及汉北丘陵区。北接河南省信阳、桐柏，西靠枣阳，南连宜城、京山，东邻曾都区。地理坐标为：北纬31°20′～32°26′，东经112°43′～113°46′。地势构成为南北高、中部低。最大纵距104公里，东西最大横距68公里，总版图面积5673平方公里。

随县地处中纬段西风带的过渡带，属北亚热带季风气候。四季分明、气候温和。年均气温14.9—15.9℃，相对湿度75%左右，年均日照对数1940—2170h，无霜期220—240d。区境南、北地势特征对西南水气入流和东风水气入流十分有利，成雨因素较好。区境多年平均降雨量1004.2mm。区境河流分布较匀，开发水资源有较好的自然条件。流域面积在100km2以上的河流20条，其中流域面积在400km2以上的河流8条。多年平均地表径流量约24.2亿m3，地下水储量约5.9亿m3。

境内水土资源的基础条件较好。

境内土壤的成土母岩主要为花岗岩、花岗片麻岩、凝灰岩、千枚岩和红砂岩等。形成的农业土壤共三大类，即黄粽壤类、潮土类和水稻土类。其中水稻土分布遍及全境，占耕地的86.2%。

境内降雨时空分布不均，致使洪、旱灾害频繁交错，是本区主要自然灾害之一，经济社会发展受其制约。建国后发生全县性的大旱年有13年，发生全县性的洪水年有12年，即平均每2.2年就有一次洪、旱灾害交替发生。给经济社会造成不同程度的损失。消除洪、旱灾害的威胁，是本区在相当长时期的重要任务。

1.2 社会经济概况

随县辖19个镇（场），391个行政村，2008年底全县总人口98.14万人，农村总人口88.83万人，农民人均年纯收入5175元。

随县资源丰富，是全国产粮大县、生猪大县和著名的香菇之乡、蕙兰之乡，食用菌、油桃、密枣、茶叶、兰草、三黄鸡等特色农产品驰名中外。林木资源丰富，森林覆盖率达54%，活立木蓄积量近千万立方米，约占全省的二十分之一。矿产资源丰富，有黄金、铁、重晶石、钾长石等40多种矿产，其中重晶石储量居全省之首，质量居全国之冠。

随县农业产业特色鲜明，是全国优质大米、优质小麦、优质棉、商品畜禽和重要的食用菌生产基地，基本建成了优质粮、食用菌、干鲜果、畜禽、蔬菜、药材、茶叶、速生丰产林等八大特色农业板块。已建成50万亩优质稻谷、40万亩优质专用小麦、10万亩油桃、10万亩马铃薯、5万亩泡泡青等特色农产品基地。农产品外贸出口额3000万美元。年产粮食77.43万吨，棉花7559吨，油料22008吨，蔬菜49.15万吨，食用菌2.56万吨，年畜禽出栏（笼）928.16万头(只)。是武汉的“菜篮子”和“米袋子”。全县农业正向产业化、规模化方向发展，基础设施建设加快、生态环境逐步改善。

随县工业基础条件较好。现已建成厉山纺织工业园、三里岗香菇工业园、环潭塑编工业园、均川汽配工业园、洪山罐头工业园、草店食作菌工业园、柳林铸造工业园、小林石材工业园等特色乡镇工业园区。上规模工业企业185个，总产值73亿元。目前，随县工业园建设已启动。随县工业园将建成以机械制造、高新技术、纺织服饰和农产品加工为主的综合性工业基地，产值过50亿元，利税2亿元。

全县金融、商贸、旅游等第三产业发展较快，科学、文化、教育、卫生等社会事业健康发展，人民生活水平稳步提高。

在“十二五”期间，本县要基本消除洪、旱灾害的威胁，确保经济社会发展用水安全，使区域经济快速增长。

2  水利发展改革的现状和总体评价

2.1 “十一五”计划执行情况及2010年末水利发展状况预测

2.1.1 “十一五”计划执行情况

一、防洪减灾工程

“十一五”期间，我县完成病险水库加固28处，其中大型水库按计划完成3处，中型水库10处，超出计划5处，小（1）型水库15处，超出计划5处，小（2）型水库计划未执行；镇区防洪建设按计划完成2处；计划完成氵员、均、氵厥、漂等干流及主支流的堤防建设和加固总长98.6km，实际完成64.7km；部分建立全县水情、灾情、工情的信息网络及防灾、减灾、救灾预案。

二、水资源综合利用工程

1、饮水安全

“十一五”期间，我县规划解决33.69万人的饮水安全问题。2005至2010年我县先后对厉山、环潭、洪山（含双河）、三里岗、均川、柳林、万福、高城、尚市、万和新城、草店、殷店、小林、淮河等15个镇级水厂进行了新建、改造、并新建联村、单村集中供水工程156处，新建改造单户供水工程4850处，解决了全县138个村近40万人的饮水不安全问题，完成总投资15514.15万元。

饮水安全投入运行以来，显现了巨大的社会效益和经济效益。一方面解放了农村劳动力，发展了当地经济，推动了农村种植、养殖业的发展，积极带动广大农村沼气池、太阳能建设，改善了卫生环境，为新农村树立了样板，为此农村饮水安全工程被广大人民群众新切的称为党的“民心工程”，群众的“致富工程”。

2、节水灌溉

“十一五”期间，我县开展了大量的节水灌溉工作：一是完成水库及泵站灌区节水改造即渠道防渗面积33.5万亩；二是建成节水灌溉农业示范园一处，园内有日光温棚66栋，全自动智能控制联栋温棚1400m2，全部安装了微、滴灌工程；三是在全县范围内建成了日光温棚2250余亩，简易温棚3500余亩，在日光温棚内安装了微、滴灌工程。四是在全县范围内建成半固定式和移动式喷灌工程1500亩。

三、水资源及水生态与环境保护工程

1、水土保持

按照“十一五”计划，共完成230km2水土流失控制和综合治理，完成重点水源保护区内的574hm2的生态经济建设，基本遏制生态环境恶化的趋势。工程总投资总额2200万元，其中中央投资846万元。水保示范区内农民通过对荒山的开发和经营，年人均增加纯收入1000元以上。极大地调动了当地农民主动开发治理荒山，发展水保产业的积极性。同时通过示范带动和推广，在全县掀起了兴建水保经济林基地的高潮，实现了社会效益、经济效益和生态效益的协调发展和提高。

2、小水电代燃料工程

按照“十一五”计划，我县计划完成水电装机3500kW，改造扩容500kW，其中发展“以电代燃”500kW。由于政策支持不足，投资受限，实际完成比例不到30%。

2.1.2  2010年末水利发展状况预测

2007、2008和2009年三年中，国家在水利建设方面的投资较大，各类水利建设项目陆续上马，尤其是2009年国家的“扩大内需”经济政策实施以后，项目建设步伐更是大步加快，中央投资均迅速到位，地方配套资金也得到落实。随县范围内，主要水利工程项目包括病险水库加固、安全饮水工程、小型农田水利工程建设、灌区续建配套与节水改造、节水灌溉示范工程、水土保持工程、中小河流治理等。预计到2010年末，病险水库除险加固中，除小（2）型水库不能按计划完成外，其它水库除险加固工程均能完成；小型农田水利工程建设、节水灌溉示范工程、水土保持工程等将持续进行；安全饮水工程、灌区续建配套与节水改造、中小河流治理等工程投资力度将进一步加大加快，河流生态保护与修复、水源地保护和水资源保护等工程将纳入重点投资范畴。

2.2 存在的主要问题

1、“十一五”期间，由于一批的病险水库得到除险加固和部分河道堤防建设的实施，防洪安全在一定程度上有所提高，但由于城镇防洪建设存在“瓶颈”，防洪安全仍然大存隐患。本区除大型水库和部分中型水库抗洪、抗旱能力较强，保证率较高外，大量的小型水库抗洪、抗旱能力均较低。因而水利设施的抗洪、抗旱能力有待提高，有效的防洪、防旱体系尚待建立。要基本摆脱本区的“洪、旱”对发展的威胁，其任务相当复杂、艰巨，且具长期性。

2、水资源供需矛盾大。水资源有限性与经济社会发展需求之间矛盾日益加大，节约、保护资源将涉及社会旧观念的转变、科技发展创新、新型、复合型技术人才的培养等诸多方面，需较长时间才能理顺和解决。工程性缺水和资源性缺水以及管理性缺等因素并存。但当前主要是工程和管理性缺水，局部地区为水环境性缺水。

农业灌溉工程老化失修特别严重，小型农田水利基础设施建设则更为滞后，灌溉水大量损耗漏失。

本县大、中、小（1）型水库多为“年调节”水库，小（2）型水库调节能力极低，遭遇2～3年的连续旱年，则蓄水严重不足，许多小型水库呈干涸现象。设计灌溉保证率为75%，抗旱标准仅4年一遇。抗旱保证率极低。

现状水的有效利用率低，浪费和损耗较大，农业灌溉水利用系数低，城镇供水管网漏失率大，工业用水的重复利用率小，农村安全饮水和局部缺水问题未予基本解决。

3、水资源及水生态环境保护建设严重滞后，工、农业生产及居民生活的污水无序排放，河、库水质逐渐恶化的趋势尚未有效遏制。氵员水为本区主河，近年水质迅速由Ⅱ类降至Ⅲ类、Ⅳ类，局部河段水质为Ⅴ类乃至劣Ⅴ类。一些小水库水质亦由Ⅱ类降至Ⅲ、Ⅳ类。

随北地区水土流失仍未得到有效控制，经济建设造成的生态环境破坏和水土流失久未得到恢复。水土流失监测体系基本属空缺。

4、基层水管单位管理设施落后、老化，管理经费不足，致使水利管理难以到位，严重影响水利工程效益的发挥。

5、水利管理不能适应经济社会发展的新要求。

（1）水资源统一管理（或协调管理）的体制需进一步理顺，涉水事务“政出多门”，难以“形成合力”。资源的开发利用监督管理不力，特别是水资源保护管理不力，水质恶化趋势尚得不到有效遏制。

（2）政府涉水管理的规划、政策、制度等极需加强，如防洪减灾社会化保障体系亟待建立健全。在应对重大水利事件（如特大洪水或持续大旱，或突发水质大量重度污染等）方面，相应的预案和对策亟待制定和完善。

（3）行业发展基础薄弱

水资源网站不完善，地表径流和地下径流测验网站稀少，不能满足计量精度的要求，水质监测、水土流失监测、农业灌溉、排水等，不仅网站建设不足，而且现有网站设备设施陈旧老化。

水利信息化建设匮乏，已开展的少量“信息化”工作水平极低。

行业队伍建设处在盲目状态，人才培养无规划、无目标。队伍的人才结构不合理，高层次人才和复合型人才空缺，整体文化、技术水平偏低，水利科技投入近乎为零。

6、繁重的建设任务所需投资的资金缺口大。由于原建设滞后，“建设欠债”过大。加之经济社会发展有新的建设要求。因而，按满足建设需求测算，所需投资额度巨大。据本规划初步测算，建设项目年度投资约4.5亿元，而中央、地方及社会的可能投资约3.8～4.1亿元。需要与可能存在着很大差距，这将成为相当长时期的制约水利发展的关键因素。

3  水利发展与改革的主要目标和任务

3.1 主要目标

3.1.1 水利工程建设主要目标

1、防洪减灾目标

（1）病险水库（闸）加固：完成水利设施除险加固，消灭二、三类工程。

（2）中小河流综合治理：加大重点成灾河流和小流域的治理力度，建立区域水量统一调度体系。

（3）城市防洪：提高城（镇）区防洪标准，消除城市洪水安全隐患。

（3）防汛通讯：完善水情、灾情、工情信息传递建设，完善洪水预报、预警系统建设，使水工程达到设计抗御洪涝灾害的能力。

（4）水文建设：配合省、市水文及水利化信息建设，完成基础及配套工作。

2、水资源综合利用目标

（1）供水工程目标：城镇供水，一般年景和一般干旱年景均能确保工业、生活、环境用水的需求，特大干旱年景，能确保中心城区的生活、医疗和主要生产部门用水的需求，确保镇区生活及主要生产部门的用水需求。

（2）安全饮水目标：实现城镇生活安全饮水，自来水普及率100%；农村安全饮水新增受益人口46.7万人，农村自来水增长率达65%。

（3）大中型灌区续建配套与节水改造目标：基本完成大、中型农业灌区的续建配套和节水改造，恢复和改善灌溉面积76万余亩。有效灌溉面积达到108万亩。灌溉供水正常年景能满足农作物用水需求，一般干旱年景能确保粮食生产安全，满足粮食作物及蔬菜等主要经济作物用水需求，特大干旱年景能确保农村社会稳定的用水需求。

（4）节水灌溉目标：全县农业灌溉水利用系数提高到0.65，基本实现灌溉用水负增长；工业用水重复利用率提高到80%左右，城镇管网供水平均漏损率降至10%以下，生活节水器具普及率85%以上，实施节水产品的准入制度。

（5）泵站改造目标：完成所有泵站的改造工作，实现100%无障碍使用。

3、水资源及水生态与环境保护目标

（1）河流生态保护与修复目标：保护河流生态，对遭到破坏的河流生态进行彻底修复。

（2）水源地保护、水资源保护目标：对重要水源地采取多种措施进行治理和保护，大、中型水库水源污染源基本清除治理或得到控制，建立健全水质监测网络和水土流失监测网络，饮水水体水质标准达到Ⅱ类以上；杜绝水源人为污染，城市污水处理率达75%以上，进行水环境综合治理，保护好水资源。

（3）重点流域、区域水土保持治理目标：完成233.88km2水土流失控制和综合治理，完成重点水源保护区内的377.89hm2的生态经济建设，基本遏制生态环境恶化的趋势。

（4）小水电代燃料工程目标：电站改造项目20处，新建水电站一座，增加水电装机4000 kW，改造扩容1460kW。

3.1.2 水利综合管理主要目标

1、进一步建立健全17处大中型水库及氵员、氵差、氵厥等主河的洪水风险管理。把稀遇洪水风险降低到最小限度。

2、进一步健全水权制度，促使大、中型水库和有城镇供水任务的小（1）型水库的水资源合理配置和科学调度。

3、建立健全水体排污总量控制制度，确保大、中型水库水体及氵员、均、氵差、氵厥、漂、浪等干流河道水体水质控制在Ⅱ类以上。

4、健全水土保持生态环境保护监管体系，使随北、随西北等重点土壤侵蚀区得到有效治理和恢复保护。

5、推进城市水资源管理体制改革，实施城市涉水事务统一管理。推进农村水资源管理体制改革，实施防洪、供水、污水处理等水务的专门管理作为过渡到涉水事务统一管理的“起步”。

6、推进水利投融资体制改革，完善公共财政水利投资体制及政府稳定的财政投入机制；建立财政投入和社会融资相结合的投、融资体制；建立市场运作、政府监控、多渠道融资的建设体制和大力发展“三民”水利。

7、全面推行和完善建设的“四制”管理体制，建立完善的政府监督建设的机制；全面推行水管单位的分类管理，建立工程管理和养护的投入机制；全面推进农村水利改革，倡导采用拍卖、租赁、承包经营等方式的农村水利工程产权制度改革。

8、建立水行政部门对水利非经营性资产的监管制度；对准公益性的水利国有资产，建立事业管理，授权经营，明确责权，合理补偿，收支分列的管理体制和运营机制。

3.2 主要任务

3.2.1 水利工程建设主要任务

1、防洪减灾目标

（1）病险水库（闸）加固：完成水库除险加固150座，其中：大型1座（吴山水库），中型2座（鲁城河、黑龙口水库），小（1）型17座，小（2）型130座；完成水闸改造1座。

（2）中小河流综合治理：完成氵员、氵差、均、氵厥等干流及主支流及淮河上游支流共40条的堤防建设和综合治理。

（3）城市防洪：完成随县县城及沿河5处镇区的防洪体系建设。

（4）防汛通讯：新建防汛抗旱指挥办公大楼。大洪山、封江口、黑屋湾、环潭、车水沟等重点大中型水库水、雨情自动遥测观测及接收系统。

（5）水文建设：新建河道水文测验站7处和大、中型水库水文测验站3处，建立大、中型水库及氵员、均、氵差、氵厥、漂等干流洪水的预报、预警系统及统一管理调度中心，对区域洪水的蓄、滞、泄、排实施调度管理。建立全区水情、灾情、工情的信息网络及防灾、减灾、救灾预案。使在遭受常遇洪水时基本能免除灾害影响，在遭遇稀遇洪水时，灾害损失能降到最低限度。

2、水资源综合利用工程

（1）重点水源工程：新建小（2）型水库3座。

（2）城市供水工程：新建封江口向随县县城供水工程。

（3）其它水源工程：新建抗旱应急水源工程若干处。

（4）农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程：全县规划解决46.7万人的饮水安全问题。新建饮水工程53处，管网延伸工程28处，泵站提水工程121处，单户打井15850处。

（5）大中型灌区续建配套与节水改造工程：大型灌区随中灌区1处，计划重点中型灌区1处（罗红灌区），一般中型灌区（红石岩等）11处。

（6）节水灌溉工程：全县规划新建低压管道输水0.9万亩，喷灌2.5万亩，微灌0.95万亩。

（7）中小型泵站更新改造工程：全县规划改造中型泵站1处，小型泵站842处。

3、水资源及水生态与环境保护工程

（1）河流生态保护与修复工程：对均水河和涢水河共2条河流经行生态保护与修复。

（2）水源地保护、水资源保护工程：饮用水水源地（水库）保护3处，重要水库保护4处，污水处理厂4处，排污口整治1处，对大量的农村沟塘环境进行整治。

（3）重点流域、区域水土保持治理：规划预防保护区面积144.01平方公里。重点监督区主要为生产建设项目所在地，重点监督区面积20平方公里，重点治理面积233.88平方公里。对荒山荒坡经过整地后，进行植树种草或发展经济果林。

（4）小水电代燃料工程：新建水电站（迎凤电站）1处，电站改造项目20处（大洪山、封江口、车水沟、黑屋湾、鲁城河等水库电站）。

3.2.2 水利综合管理主要任务

1、洪水管理。逐步建立和完善洪水风险管理制度；建立洪水影响评价制度；进一步完善河道管理制度等，以逐步实现由控制洪水向洪水管理转变。

2、水资源管理。在水资源调查和规划的基础上，逐步建立区域用水总量控制和定额管理制度；加强和完善取水许可制度；完善水资源有偿使用制度，合理确定资源费征收标准和使用管理办法；探索水权转让的原则、机制、程序、价格、审核和监督等制度；进行水资源监测、监控和监督体系建设，加强对水资源数量和质量，用水和排水等方面监测与监督，提高水资源优化配置调度水平；建立抗旱减灾应急管理制度，制定特殊干旱情况下的抗灾应急预案等。

3、探索节水型社会建设。根据水资源分布特点和承载能力，合理调整经济结构和布局，研究出台激励先进适用节水技术的开发、推广的措施和政策，探索建立政府调控、市场引导、公众参与的节水机制；推进水价改革，建立以经济手段作用的节水机制；研究出台财、税、信贷等方面促进节水型社会建设的政策措施等。制定一、二、三产业项目发展规模、规划的水资源论证制度。

在生产生活节水方面：农业须大力实施灌区改造、推广节水技术和改革管理体制；工业实施计划用水，推广循环经济理念和方法，努力提高水的重复利用率；生活用水实施定额配水，大力推广节水器具。

4、进一步深化区域水务管理体制改革，完善水务统一管理体制，实行“行管”与“经营”分开，强化市场监管职能，探索价格标准制订的“听证制度”，探索水行政监督和民主协商相结合制度。

5、推进水利投融资体制和机制改革，形成以公共财政为主渠道的稳定的水利投融资体制和机制。合理划分事权，界定政府与市场、中央与地方事权及其投资主体的职能、范围，确定公益性、准公益性和经营性水利工程投融资政策。健全政府投资项目决策机制，规范其审批程序。对非政府投资项目，实行核准制和备案制。探索科学、规范的投资管理制度，确保资金有效、安全使用。

6、深化水利工程建设管理与运营管理体制改革。工程建设管理方面：健全“四制”管理，完善政府监督机制，探索项目法人招标和推行水管单位的分类管理，落实水经营性工程的维修养护和管理经费来源并建立其稳定投入机制。对维修养护工作，引入市场竞争机制，推进“管养分离”，探索代管制。研究建立提高水管单位运营能力的经济政策。建立农村水利的稳定投入机制和运营管理机制，探索农村水利工程产权制度改革，对农村小微型水利工程试行拍卖、租赁、承包经营等方式，调动农民参与的积极性。

7、加强水利国有资产管理体制改革。对防洪等公益性服务为主的水利工程的非经营性资产，建立水行政主管部门监管制度，推进其管理的法制化、制度化、规范化进程，对具综合功能的准公益性水利国有资产，探索建立事业管理、授权经营的管理体制和运营机制，探索建立与市场经济体制和公共财政体制相适应的水利行政事业性资产管理体制。

8、加强水利科技队伍建设和管理，建立和完善科技人才引进、交流、培养机制，尽快提高水利职工队伍的综合素质，改变目前我县水利职工队伍整体素质不高、不适应水利发展与改革需求的状况。

4  “十二五”水利发展与改革规划

4.1 “十二五”水利投资规模测算

4.1.1 水利投资环境略析

1、中央投资力度将进一步加强。国家继续实施“西部大开发”、“中部崛起”和“拉大内需”等经济发展战略，中央财政投入将继续向中、西部倾斜。国家持续实施“反哺”农业的一系列政策，中央财政将进一步加大对农业基础建设的投入。同时水利发展滞后于经济社会发展的需求。因而，“十二五”期间乃至后续多年，中央将会继续加大对水利发展的投资力度。

2、地方水利投资比重呈增大趋势。根据“十一五”期统计资料，省、市、县（区）等地方财政对农业基础设施建设（含农田水利建设、水土保持生态建设、农村交通建设）和一些农业专项建设（饮水安全、以电代燃等）的投资力度呈递增趋势。

3、社会投融资渠道逐渐拓宽。“十一五”期间，企业或个体投融资经营性水利工程逐年增多。

4、农民年均纯收入增速较快，农民发展农业积极性高，投资水利发展的能力大大增强。

4.1.2 “十二五”水利投资规模测算

1、中央投资：“十一五”期间，中央投资我县水库水利发展项目约4亿元，其中特别是2009年和2010年，由于扩大内需，投资力度明显加大。预测“十二五”期间，可争取到中央年度投资1.3～1.6亿元/年，五年共7.0亿元左右。

2、地方财政投资：地方财政（省、市、区）“十一五”期间投资本区水利发展与改革资金约0.2～0.4亿元/年。根据地方财政年递增速率和投资重点，预测“十二五”期间已完成前期工作的水利发展与改革项目可争取地方财政年度投资0.5～0.8亿元/年，五年共4.0亿元左右。

3、社会投融资：根据近年社会对经营性和准公益性水利建设项目的投融资力度和意向，预测“十二五”期间水利发展项目可争取社会年度投融资0.4亿元/年，五年共2.0亿元左右。

4、企业自筹：根据近年企业生产、经营的年增加值测算，企业自身治污、节水改造和必须的公益性水利工程投入等年度投资能力0.4亿元/年，五年共2.0亿元左右。

5、农村受益户自筹。根据近年农业生产增加值、农民纯收入及年递增率测算，农民对农村水利发展的投资能力，可争取年度投资1.0亿元/年（即占农民纯收入的2.5%左右），五年共5.0亿元左右。

“十二五”期间，预测水利发展与改革项目，可争取年度投融资3.8～4.1亿元/年，共20.0亿元左右。

4.2 水利工程建设规划

4.2.1 “十一五”续建项目

“十一五”期结转至“十二五”期的水利项目主要是中小河流综合治理工程，待完成投资约0.15亿元。

4.2.2 拟建项目

根据随县水利发展与改革确定的规划目标和任务，拟定“十二五”期间水利发展与改革计划实施建设项目共四大类20个大项，即：“防洪减灾工程”类5个大项目；“水资源综合利用工程”类6个大项目；“水资源及水生态与环境保护工程”类4个大项目；“水利综合管理项目”类5个大项目等，详见表4.1—1。

表4.1—1             规划建设项目表

| 序 号 | 规划建设项目 | 单位 | 数量 | 项目完建期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | “十二五”期 | 2016～2020年 |
| 一 | 防洪减灾工程 |  |  |  |  |
| 1 | 病险水库（闸）加固 |  |  |  |  |
| (1) | 大型水库（吴山水库） | 座 | 1 | 1 |  |
| (2) | 中型水库（黑龙口、鲁城河） | 座 | 2 | 2 |  |
| (3) | 小（1）型水库 | 座 | 17 | 17 |  |
| (4) | 小（2）型水库 | 座 | 130 | 130 |  |
| (5) | 均河闸改造 | 处 | 1 | 1 |  |
| 2 | 中小河流综合治理 | km/条 | 247.5/40 | 155/25 | 92.5/15 |
| 3 | 城市防洪 |  |  |  |  |
| (1) | 随县城区防洪 | 项 | 1 | 1 |  |
| (2) | 镇区防洪 | 项 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 防汛通讯 | 项 | 1 | 1 |  |
| 5 | 水文建设 |  |  |  |  |
| (1) | 河道水文测验站 | 处 | 7 | 7 |  |
| (2) | 大、中型水库水文测验站 | 处 | 3 | 3 |  |
| 二 | 水资源综合利用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 重点水源工程 |  |  |  |  |
| (1) | 兴建小（2）型水库 | 座 | 3 | 3 |  |
| 2 | 城市供水工程 |  |  |  |  |
| (1) | 封江口水库向随县县城供水工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| 3 | 其它水源工程 |  |  |  |  |
| (1) | 抗旱应急水源工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| 4 | 农村人饮和农村、乡镇饮水用水安全工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| 5 | 大中型灌区续建配套与节水改造 |  |  |  |  |
| (1) | 随中灌区 | 处 | 1 | 1 |  |
| (2) | 重点中型灌区（罗红灌区） | 处 | 1 | 1 |  |
| (3) | 一般中型灌区 | 处 | 11 | 11 |  |
| 6 | 节水灌溉工程 |  |  |  |  |
| (1) | 山区低压管道灌溉示范工程 | 项 | 1 | 1 |  |
| (2) | 微、滴、喷灌节水高效示范基地 | 处 | 2 | 2 |  |
| 7 | 中小型泵站更新改造工程 |  |  |  |  |
| (1) | 中型泵站 | 处 | 1 | 1 |  |
| (2) | 小型泵站 | 处 | 836 | 836 |  |
| 三 | 水资源及水生态与环境保护工程 |  |  |  |  |
| 1 | 河流生态保护与修复工程 | 处 | 2 | 2 |  |
| 2 | 水源地保护、水资源保护工程 |  |  |  |  |
| (1) | 饮用水水源地（水库）保护 | 处 | 3 | 3 |  |
| (2) | 重要水库保护 | 处 | 4 | 4 |  |
| (3) | 污水处理厂 | 处 | 4 | 4 |  |
| (4) | 排污口整治 | 处 | 1 | 1 |  |
| (5) | 农村沟塘环境整治 | 项 | 1 | 1 |  |
| 3 | 重点流域、区域水土保持治理 |  |  |  |  |
| (1) | 小流域水土保持综合治理 | 处 | 17 | 17 |  |
| 4 | 小水电代燃料工程 |  |  |  |  |
| (1) | 小水电站改造 | 处 | 20 | 20 |  |
| (2) | 新建水电站(迎凤电站) | 处 | 1 | 1 |  |
| 四 | 水利综合管理项目 |  |  |  |  |
| 1 | 水利管理单位基础设施建设 | 项 | 1 | 1 |  |
| 2 | 科研教育 | 项 | 1 | 1 |  |
| 3 | 水利信息化建设 | 项 | 1 | 1 |  |
| 4 | 前期工作 | 项 | 1 | 1 |  |
| 5 | 水利改革与能力建设 | 项 | 1 | 1 |  |