随县城区园林绿化管护标准和考核办法

第一章  总   则

第一条  为巩固我县城区绿化建设成果，保证绿化管护质量，进一步提升我县绿化养护精细化管理水平，建立长效精细化管理考核机制，根据《城市绿化条例》、《省级园林城市（县城）标准》、《湖北省城市园林绿化养护管理标准》等相关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于随县城区由县园林局管护的城市绿地，包括公园绿地和道路绿地等。

第三条  结合我县绿化养护管理实际，按照县政府核定的管护等级与费用标准，确定绿化管护年度总费用。

第四条  县园林局园林绿化管理科负责城区园林绿化管护考核考评工作。

第二章 	绿化管理质量标准

第五条  绿化管护以包工、包料、包质量、包效果、包安全的方式总承包，管护单位不得分包、转包。

第六条  管护单位除按合同完成规定的管护任务外，还应服从园林绿化管理部门的统一安排，做好以下服务工作：

1、因不可抗力造成的抢修保养工作；

2、防汛抗旱期间的汛前、汛期、汛后及抗旱保成活的各项工作；

3、因重大活动或迎检需完成的突击性任务；

4、确保国家节假日期间的养护维修工作；

5、配合完成因公共设施建设需要调整或改变绿地后的恢复工作；

6、完成交办的其它工作任务。

7、养护人员必须统一着装，实行定人定岗定路段（每人养护管理面积不超过8000㎡）。

8、种植在草坪内的树木、色块根据甲方要求应及时切边(切边包括乔木、灌木、球类等独立个体的树穴切边，色块与草坪之间切边、地被与游步道之间的切边)。色块（或地被植物）与草坪之间应修草坪沟。乔木或灌木应留树穴。

第七条  绿地管护接受社会各界人士、各部门、广大市民和新闻媒体的投诉和监督。

第八条  绿化管理的质量标准和要求。

依据《城市园林绿化养护管理标准》，制定如下考核标准：

1、乔木管养

乔木生长良好，树形美观，枝叶健壮。行道树修剪适度、下缘线整齐、无死树枯干、无枯枝残叶，树景观效果良好。树木若因天灾或人为破坏，出现歪斜或倒伏，要及时扶正。

1.1生长势

生长势好，生长量达到该树种该规格的平均生长量。叶形叶色正常，无明显枯枝死叉。

1.2修剪

乔木整形修剪效果要与四周环境协调，行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛通透；修剪按操作规程进行，尽量减小伤口面积，剪口要平，不留树钉；萌枝、下垂枝、病虫枝、干扰枝、交叉枝、下缘线下的萌蘖枝干要及时剪除。枯枝叶及死树必须在24小时内清除。

1.3浇水、施肥

根据天气情况，管护单位在采取浇水、施肥时，应通知园林管护考核组，以便管护考核组作好记载。抗旱浇水不少于10次、施肥不少于3次；不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋季重点施追肥不少于2次，冬季施基肥不少于1次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和有树穴植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，切忌肥料裸露。结合浇水要冲洗叶面尘垢。扬尘季节和空气含尘量大的区段要多次冲洗枝叶上的尘垢。

1.4补植

及时清理死树，要求补植同种类同规格的苗木。在适应栽植该死亡树种季节期间的应在甲方规定时间内补植完成，否则，双倍扣分，以保证景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施，保证成活。

1.5病虫害防治

病虫害防治及时，管护单位在采取病虫害防治时，应通知园林管护考核组，以便管护考核组作好记载。其中乔木病虫害防治全年不少于6次（含6次），基本上控制主要病害和虫害，有轻微受害状况，树叶受害面积不超过10%，植株正常生长，叶色基本正常，不影响观瞻。

1.6斜树扶正

乔木要干直冠美。因自然灾害或人为破坏而使树木歪斜、倒伏的要及时扶正（12小时内），根部填土打紧，架设支撑，浇足定根水，确保正常生长。城区路段的行道树，遇到歪斜、倒伏的，当日内要扶正处理完毕；数量过多、树龄过大的，应组织力量在3日内处理完毕；树木主干、主枝、冠形严重受损的，要认真处理受损部位和伤面。

2、灌木管养

灌木和花卉生长良好，花繁叶茂，株型美观，具有一定的艺术感。

2.1生长势

生长势较强，植株健壮，生长量达到该种类该规格的平均年生长量。植株枝繁叶茂、基本无枯枝黄叶。同品种植株高矮整齐，观花植物开花期花繁色艳，花期85%一致。

2.2修剪

灌木应及时修剪，在生长季节不超过40天修剪一次，灌木应将徒长枝、病虫枝等剪掉，保持株型匀称。内膛枝适当疏稀，造型植物修剪后的表面不超出原表面12cm，整形要与周围环境协调，有园林艺术美感。绿篱、色块植物保持整齐、轮廓清晰。花灌木和草本花卉在花谢后一周内将残花残枝剪去。

2.3浇灌、施肥

根据植物的生长及开花习性进行合理灌溉和施肥。干旱天气一般1-3天浇一次水，其它天气视情况适时浇水，确保土壤墒情，叶片无萎蔫现象。在每年的春、秋季各施基肥1次，生长季节适时追肥3-4次。花灌木花芽分化后要适当追施磷、钾肥，使花多色艳花期长。

2.4除杂草

及时除杂草和松土，保持土壤疏松，无明显杂草。

2.5补植

及时清理死苗，并在甲方规定时间内补植同种类同规格的苗木，否则，双倍扣分，以保证良好的景观效果。应采取必要措施，保证成活率。

2.6病虫害防治

认真做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，增强植物抗病虫能力。做到经常检查，早发现早处理。灌木病虫害防治全年不少于6次，要采取综合防治、化学防治、人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延，以免影响植物正常生长。若发生病虫害，最严重的危害率不超过10%。

3、藤蔓植物管养

攀援植物生长良好，整洁美观，生长期覆盖率达90%以上，常绿的要四季常绿，落叶的在生长期要保持常绿，观花类的要适时开花。

3.1生长势

生长势正常，生长量达到该树种该规格的平均生长量。叶色、叶形、叶质正常，较严重的黄叶焦叶、卷叶、带虫叶的株数在10%以下，无明显秃枝落叶的现象。

3.2牵引、修剪

垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视生长习性，覆盖率不得低于90%。开花类的能适时开花。适时修剪，疏密适度。

3.3浇灌、施肥

加强浇水施肥管理工作，积极采取保护措施，人为损坏的能及时处理，基本实现连线成景多样化的效果。抗旱浇水不少于10次、施肥不少于3次；浇水时要注意冲洗枝叶上的尘垢。扬尘季节或空气含尘量大的区段要经常冲洗枝叶。

3.4补植

及时进行补植，对人为损害能及时采取保护措施，缺株数量不超过10%。

3.5病虫害防治

基本上控制主要病害和虫害，有轻微受害状况，受害面积不超过10%，植株正常生长，叶色基本正常，不影响观瞻，藤蔓植物病虫害防治全年不少于6次。

4、花卉管养

依据各类花卉的生态习性和生物学特性，结合应用要求及周边环境状况，做好养护管理工作，使其适时开花，且花繁色艳。

4.1生长势

植株整齐健壮，长势旺盛，叶片、叶色、叶质生长正常。植株高矮一致，枝繁叶茂，无黄叶、残枝。花期95%一致，花径大，色彩艳。

4.2修剪

各类花卉花谢后，应及时去残花、残枝、枯叶。球、宿根花卉在萌动前应清除残留的枯枝、枯叶。

4.3浇灌、施肥

适时浇灌，保持土壤墒情。结合浇灌和中耕适时适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。

花坛、花箱、盆缸内的花卉要注意及时浇水，防止土壤缺墒而影响正常生长。

4.4除杂草

各类花卉都应及时耕除草，以利植株正常生长。

4.5草花更换

一、二年生的草花花后若失去观赏价值应及时更换。根据季节变更适时更换时令草花。

4.6病虫害防治

认真做好病虫害防治工作，做到早发现早治理。防治工作必须按相关规程和操作质量标准进行。

5、草坪管养

草坪草种生长良好，草坪整齐美观，覆盖率达95%以上，杂草率不超过8%，夏秋季杂草生长旺季不超过18%，无明显坑洼积水，无秃斑。

5.1生长势

生长势中等，生长量达到该草种该规格的平均年生长量。冷季型草坪(高羊茅、匍匐剪股颖、草地早熟禾)生长期内叶色青绿，无明显枯黄叶。暖季型草坪春夏秋三季叶色青绿。

5.2修剪

草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪修剪后的高度应为6-8cm,夏季可控制在8-11cm。暖季型草坪应为5-7cm，冬季尽量低剪。冷季型草坪全年修剪不少于15次，暖季型草坪全年修剪不少于6次。上述草坪修剪次数供养护单位安排修剪工作时参考，考核时以草坪高度控制为主。

5.3灌溉、施肥

根据生长需要、天气状况和土壤墒情进行淋水和施肥，施肥种类和施肥量要满足植物所需，在雨水缺少的季节，视土壤墒情及时浇水，保持土壤湿润（砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%，粘土为20-21%，需水量大的草种，其土壤含水量一般要求砂土为4-5.5%，砂壤土为8.5-11.5%，壤土为17-22%，粘土21-22%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.8-4.5%，砂壤土为5.7-8.5%，壤土为10-15%，粘土为18-20%）；结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季青绿；肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤；结合浇水，注意冲洗叶面尘垢。全年施肥不少于3次，每次施尿素10g/平米或施腐熟有机肥150g/平米。

5.4除杂草

经常通过化学、人工和栽培方法控制和防除杂草，正常情况下纯草坪和混合草坪的草种纯度达到92%，夏秋季节杂草率控制在18%以内，对草坪恶性杂草要集中精力彻底挖除，确保入冬前恢复92%纯度标准。新接管的绿地要求半年内达到此标准。

5.5填平坑洼

要及时填平出现的坑洼地，使草坪内无明显坑洼积水，平整美观。

5.6补植

对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植应为相同的草种，适当密植，补植后要加强保养，一个月内覆盖率达95%。

5.7病虫害防治

做好病虫害的防治工作，以预防为主，精心管养，增强其抗病能力，经常检查，早发现早处理。要采取化学防治、人工防治和生物防治等各种方法防止病虫害蔓延。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染；药物品种、用量及对环境的影响，要符合环保的要求标准。若发生病虫为害，最严重的危害率不超过8%(极端气候除外)，草坪病虫害防治全年不少于6次。

5.8草坪复壮更新

随着草坪年龄的增长，3年以上要加强草坪复壮工作，通过打孔、梳草间苗增施生物肥等管理措施，复壮草坪；对于草龄较高的草坪，由于草坪进入老化，管理难度加大，无法达到规定的管养标准，考虑申请改建。

6、竹类养护管理

竹类生长良好，主干挺拔，枝叶青翠，密度适宜，无枯死竹竿，无枯枝残叶，景观效果良好。

6.1生长势

生长势较好，生长量达到该竹类平均生长量。叶片翠绿，枝条健壮，无枯死竹竿，无枯枝残叶。

6.2修剪

竹林的修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4—5年生以下立竹，去除6—7年以上尤其是10年生以上老竹的原则进行； 应及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹；竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑。

6.3浇灌、施肥

应于每年春季出笋前（3月）浇足催笋水，5—6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季（11月、12月上旬）浇孕笋水，冬季过于干旱时可适当喷水。竹林应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比例以5:2:4为宜。最佳施肥时间为早春3月和8—9月；应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。

6.4管理

竹林每经过3—5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

6.5病虫害防治

病虫害防治以预防为主，综合防治。经常检查，掌握病虫情发展规律，及时防治，应注意因干旱、水湿、冷冻、日灼、风害、缺肥等所致生理性病害的防治。

7、水域管理

保持水域及周边环境清洁，水质良好，水量适度，相关设施完好无损。及时清除杂物，定时杀灭蚊蝇幼虫。要有补水措施，做到及时补水。

7.1保护水质

每天坚持清除水面漂浮物，打捞水中杂物。严格控制绿地内或周边各类污水排入水域内。每年冬季要彻底清除水生植物的残株、残枝、残叶。每隔一定年限对水域进行疏浚除污。

7.2控制水量

水域要设置溢洪口，并保证其随时畅通溢流。要建设补水源（深井或县内河流连通的沟渠），缺水时能及时补水。

7.3岸线维护

水域界线的挡土墙（驳岸）、自然坡岸保证完整、美观，发现破损要及时维修。亲水平台应加以认真维护，不能随意堆放杂物。

8、广场、园路管理

应保持广场、园路路面清洁、美观、完好无损，要求及时清除广场铺装、路面垃圾杂物，修补破损铺装及路面。广场及园路要做到全天候保洁，每月3次冲洗，没按时完成的双倍扣分，下雨除外。

9、环境卫生

绿地内整洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

9.1清洁、保洁

每天8：00--17：30保持绿地无垃圾杂物，如生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注重保洁。

9.2清运

归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。

10、绿地维护

绿地绿线范围内不被侵占，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖、乱停乱放的现象。

10.1保护

保护绿地绿线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时占用的绿地，监督限期内恢复原状，如超过审批面积或数量，要立即上报。

10.2监管

加强监管，使绿地内不得堆放杂物。机动车、三轮车和摩托等机动车不得驶进公园绿地、广场、游路，绿地内不准摆摊设点，禁止在草地上踢球等损害花草树木的活动，禁止在树上挂标语、晾衣服等现象。

11、设施维护

绿地内的设施完好无损，景观效果优良。

11.1保护

保护围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

11.2维修

设施如有损坏，要及时修补或更换，保证设施的完整美观和正常安全运行。

第三章	绿化管理考核

第九条  县园林局成立绿化管护考核组，由局分管领导、绿化管理科及相关人员组成。对管护作业实行日检查、周点评、月评分、月通报的方式，高密度、广覆盖、不定时地进行检查考评。考核以《随县园林绿化养护管理检查考评实施细则》为依据，采取百分制量化记分的办法综合评定。

第十条  考核工作采取全面检查与重点抽查相结合，重点地段与一般地段相结合，日常检查与集中考核相结合。

第十一条  考核与经费拨付相结合，月考核得分情况与当月管护经费的发放挂钩。得分95分以上（含95分）为优良等次，不予扣款。低于95分的，每低1分，扣管护经费1000元，以此类推。

第十二条  考核检查评分办法

1、考核小组对各标段的管理情况（包括人员到岗到位、统一着装、环境卫生保洁等）进行明察暗访，发现问题记录存档并按考核项目规定的分值比例直接扣分。

2、下达的阶段性工作不能按要求完成的，可直接扣除相应的分值。

3、对标段内存在养护人员少于合同规定的，每发现一次直接扣2分。

4、对标段内存在养护管理人员服装不统一的，发现一次扣0.5分。

5、中标公司管理不当，受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，每次直接扣5分。

6、养护管理公司项目经理无故不参加会议的，一次扣3分。参加会议迟到的，一次扣1分。

7、局管护考核组各成员按照管养标准所列13项考核内容，明确考核职责，独立完成考核工作。

8、局管护考核组严格按照《随县园林绿化养护管理检查考评实施细则》（附表），每月集中进行一次评分，每月进行一次评比，对养护管理成绩突出的公司给予适当奖励。

9、考核组成员独立自主做好评分记录，如实填写《随县园林绿化养护管理评分表》。

10、打分采取扣分制，即每发现一次不合格项目，按评分标准扣除相应积分。每项分值扣完为止。不定期抽查考核人员在进行检查考核时，应详实记录考核时间、地点和考核情况。

11、管护考核组接受各级领导及社会各界的监督与投诉，经查实的，按县园林绿化养护管理检查考评实施细则对应内容扣分。被上级通报或领导点名批评的，扣除当月分数5分。对毁绿、损绿、违反《随州市城市绿化实施细则》的，以及其他的涉绿事件等，每接到一起举报，县园林局将组织相关人员做好调查工作，管护单位既未发现又没处理上报的，一经核实，扣除当月分数3-5分；对事件处理不及时被新闻媒体曝光的，一经核实，依其影响程度扣除当月分数5—8分。

12、管护过程中杜绝安全生产事故发生，对当月发生安全生产事故的，视情节起点扣分为该管护公司当月分值5分。

13、管护公司当月综合得分，采用如下计算公式：

当月集中检查得分总数

管护公司当月综合得分＝                      -随机抽查扣分

当月检查人数

-投诉扣分-领导及社会监督（涉绿事件、媒体曝光）扣分-安全生产事故扣分

第四章 申  辩

第十三条  管护考核组人员应提供与考核扣分事项相关影像资料并以书面形式通知管护单位签收确认。

第十四条  管护单位接到通知，认为不合理的，2个工作日内以书面形式向局管护考核组提出申辩。局管护考核组在2个工作日之内作出复核。复核只进行一次。

第五章  考核奖惩

第十五条  管护期内，连接三个月考核低于80分（不含80分）或连续三个月考核位于末位的，承包合同终止；造成重大经济损失的，由承包方负责赔偿。每季度进行一次评比，对养护管理成绩突出的公司给予适当奖励（从每月考核扣款中拿出部分资金给予奖励）。

第十六条  管护期内，绿化养护承包公司在甲方从事养护工作的养护业绩、信誉、实力等将做为该企业的信用档案，上报县住建局及县招投标等相关部门备案，作为今后企业年检和绿化工程招投标的综合评分依据。

第六章	 其  他

第十七条  本办法由县园林局园林绿化管理科负责解释。

第十八条  本办法自发布之日起实施。

附件：

随县园林绿化养护管理检查考评实施细则

| 序号 | 养护项目 |  | 分值 |  | 二级养护 |  |  |  | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 乔木 管理 |  | 10分 |  | 1.1生长势 1.5分 |  |  |  | 生长势好。达不到该树种该规格的平均生长量的扣0.5分；叶形叶色不正常的扣0.5分；有枯枝死叉的扣0.5分。 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1.2修剪 1.5分 |  |  |  | 树木修剪、剥芽符合技术规程，有良好的群体效果。同条道路同一品种分枝点基本相同，修剪整齐，不得杂乱无章。凡未经修剪整理的一株扣0.1分。 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1.3浇水施肥 1.5分 |  |  |  | 根据天气情况，不同植物种类和不同树龄适当淋水。施肥要根据树木的种类和生长情况而定，肥料要埋施，切忌肥料裸露。凡没按要求浇水和施肥的每株扣0.1分。 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1.4补植 1.5分 |  |  |  | 及时清理死树并补植同品种同规格的树木，补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施，保证成活。死树未及时清理的一株扣0.2分；未及时补植树木的一株扣0.2分。 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 1.5病虫害 防治2分 |  |  |  | 植物生长健壮，青枝绿叶，叶茂花盛，无病虫害。凡树木出现明显病虫害或因病虫害造成长势不良现象的每株扣0.2分；不及时采取防治措施（含苗木涂白）的每株扣0.3分。 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 1.6斜树扶正及树穴卫生2分 |  |  |  | 乔木要干直冠美。树木歪倒倾斜未及时扶正的每株扣0.2分；需要固定的树木桩位绑扎规范，否则每株扣0.2分；未留树穴或树穴内植物未切边每少一处扣0.1分；树穴内有垃圾、有杂草的每株扣0.2分；树干上有野生藤蔓植物缠绕的每株扣0.5分。 |  |  |
| 7 | （二） 灌木 管理 |  | 10分 |  | 2.1生长势 1.5分 |  |  |  | 生长势好。达不到该树种该规格的平均生长量的扣0.5分；叶形叶色不正常的扣0.5分；有枯枝死叉的扣0.5分。 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 2.2修剪 1.5分 |  |  |  | 灌木的修剪应及时，有一定的园林艺术美感。无徒长枝、病虫枝，株型匀称。绿篱、色块保持整齐、轮廓清晰。未经修剪整理的一株扣0.1分。 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 2.3浇灌、施肥1.5分 |  |  |  | 根据植物的生长及开花习性进行合理灌溉和施肥。确保土壤墒情，叶片无萎蔫，花多色艳花期长。凡没按要求浇灌和施肥的每株扣0.1分。 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 2.4除杂草 1.5分 |  |  |  | 及时除杂草和松土，保持土壤疏松，无明显杂草。树穴内植物未切边或未留树穴的每少一处扣0.1分；有杂草未除的每㎡扣0.1分；土壤板结的每㎡扣0.1分。 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 2.5补植 2分 |  |  |  | 及时清理死苗并补植同种类同规格的苗木，以保证良好的景观效果。单株灌木死亡未清除的扣0.2分，未补植的扣0.2分；色块死亡未清理的每㎡扣0.2分，未补植的每㎡扣0.2分。 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 2.6病虫害防治2分 |  |  |  | 灌木生长健壮，青枝绿叶，叶茂花盛，无病虫害。凡灌木出现明显病虫害或因病虫害造成长势不良现象的每株扣0.2分，不及时采取防治措施（含苗木涂白）的每株扣0.3分；色块按上述同分值按每㎡计扣。 |  |  |
| 13 | （三） 藤蔓 植物 | 5分 |  |  | 3.1生长势 1分 |  |  | 生长势正常，叶形叶色叶质正常。达不到该树种该规格的平均生长量的扣0.5分；有较严重的焦叶黄叶、卷叶、带虫叶的扣0.5分；有枯枝死叉的扣0.5分。 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 3.2牵引、修剪1分 |  |  | 垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，适时修剪，疏密适度，覆盖率不得低于95%。凡未达到上述要求的扣0.5分。 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 3.3浇灌、施肥1分 |  |  | 加强浇水施肥管理工作，认真采取保护措施，人为损坏能及时处理，枝叶上无尘垢，基本实现连线成景多样化的效果。凡没按要求浇水和施肥的每株扣0.1分。 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 3.4补植 1分 |  |  | 及时清理死苗并补植同种类同规格的苗木，以保证良好的景观效果。对人为损害能及时采取保护措施。单株藤蔓植物死亡未清除的扣0.3分；未补植的扣0.2分。 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 3.5病虫害防治1分 |  |  | 藤蔓植物生长正常，叶色正常，不影响观瞻，无病虫害。凡藤蔓植物出现明显病虫害或因病虫害造成长势不良现象的每株扣0.2分；不及时采取防治措施的每株扣0.3分。 |  |  |  |
| 18 | （四） 花卉 管养 | 10分 |  |  | 4.1生长势 1.5分 |  |  | 植株整齐健壮，长势旺盛，叶色、叶片、叶质生长正常。植株高矮一致，枝繁叶茂，无黄叶、残枝。花期95%一致，花径大，色彩艳。凡达不到上述规定要求的每㎡扣0.2分。 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 4.2修剪 1.5分 |  |  | 各类花卉花谢后，应及时去残花、残枝、枯叶。球、宿根花卉在萌动前应清除残留的枯枝、枯叶。凡未经修剪整理的每㎡扣0.2分。 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 4.3浇灌、施肥 1.5分 |  |  | 适时浇灌，保持花坛、花径、盆缸内的土壤墒情。结合浇灌和中耕适时适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。凡没按要求浇水和施肥的每㎡扣0.2分。 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 4.4除杂草 1.5分 |  |  | 及时除杂草和松土，保持土壤疏松，无明显杂草。有杂草未除的每㎡扣0.2分；土壤板结的每㎡扣0.2分。 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 4.5草花 换2分 |  |  | 一、二年生的草花花后若失去观赏价值应及时更换。季节变更也应按时更换时令草花。凡未按上述规定及时更换草花的每㎡扣0.2分。 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 1.6病虫害防治2分 |  |  | 认真做好病虫害防治工作，做到早发现早治理。防治工作必须按相关规程和操作质量标准进行。凡出现明显病虫害或因病虫害造成长势不良现象的每㎡扣0.2分；不及时采取防治措施的每㎡扣0.5分。 |  |  |  |
| 24 | （五） 草坪 管理 |  |  | 10分 |  | 5.1生长势 1.5分 | 生长势正常，生长期内叶色青绿，无明显枯黄叶。达不到该树种该规格的平均生长量的每㎡扣0.2分；有较严重枯黄叶的每㎡扣0.2分；因管理不善导致草坪枯死的每㎡扣0.3分。 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 5.2修剪 1.5分 | 考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草坪的高度一致，边缘整齐。凡未经修剪整理的每㎡扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 5.3浇灌、施肥 1分 | 根据生长需要、天气状况和土壤墒情进行淋水和施肥，施肥种类和施肥量要满足植物所需。凡没按要求浇水和施肥的每㎡扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 5.4除杂草 1分 | 经常通过化学、人工和栽培方法控制和防除杂草，正常情况下纯草坪和混合草坪的草种纯度达92%以上。凡未达到上述规定的每㎡扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 5.5填平坑洼1分 | 要及时填平出现的坑洼地，使草坪内无明显坑洼积水，平整美观。凡草坪内有坑洼地或坑洼积水的每㎡扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 5.6补植 1.5分 | 对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。出现草坪裸露地的每㎡扣0.5分；未及时补植的每㎡扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 5.7病虫害防治1.5分 | 认真做好病虫害防治工作，以预防为主，精心管养，经常检查，早发现早处理。凡出现明显病虫害或因病虫害造成长势不良现象的每㎡扣0.2分；不及时采取防治措施的每㎡扣0.3分。 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 5.8草坪复水更新1分 | 生长3年以上的草坪要加强草坪复壮工作，对草龄较高已进入老化的草坪要适时更新。未按规定进行复壮或更新的每㎡扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 32 | （六） 竹类 管理 |  |  | 5分 |  | 6.1生长势 1分 | 生长势较好，叶片翠绿，无枯死竹竿竹叶。达不到该品种该规格的平均生长量的每根（窝）扣0.2分；有较严重枯竿枯叶的每根（窝）扣0.2分；因管理不善导致草坪枯死的每根（窝）扣0.3分。 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 6.2修剪 1分 | 竹林的修剪应在晚秋或冬季进行，应及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹，竹林过密应适当间伐或间移。凡未按上述规定进行修剪、间移的每根（窝）扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | 6.3浇灌、施肥1分 | 根据生长需要、天气状况和土壤墒情进行淋水和施肥，施肥种类和施肥量要满足植物所需。凡没按要求浇水和施肥的每根（窝）扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | 6.4管理 1分 | 竹林每经过3-5年应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。凡未按上述规定进行管理的每根（窝）扣0.1分。 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | 6.5病虫害防治1分 | 病虫害防治以预防为主，综合治理。经常检查，及时防治，应注意因干旱、水湿、冷冻、日灼、风害、缺肥等所致生理性病害的防治。凡出现明显病虫害或因病虫害造成长势不良现象的每根（窝）扣0.2分；不及时采取防治措施的每根（窝）扣0.3分。 |  |  |  |  |
| 37 | （七） 水域 管理 |  |  | 5分 |  | 7.1水质保护2分 | 水面保持清洁卫生，无杂草、垃圾等漂浮物，发现漂浮物每处扣0.2分；水生植物生长良好，水生植物有病虫害现象一处扣0.2分；定期对水域疏浚除污，严格控制各类污水排入水域内，发现一处扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | 7.2水量控制1.5分 | 水域要设置溢洪口，并保证其随时畅通溢流。补水源必须保证完好无损，缺水时能及时补水。发现一处未落实到位的扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  | 7.3岸线维护1.5分 | 水域界线的挡土墙（驳岸）、自然坡岸保证完整、美观，发现破损未及时维修的一处扣0.5分；亲水平台应加以认真维护，不能随意堆放杂物或影响游人驻停的构件，发现一处管理不到位的扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 40 | （八） 园路管理 |  |  | 5分 |  |  | 保持园路路面、广场的清洁、美观、完好无损，以增强园林美化效果。发现有垃圾未及时清理的每㎡扣0.2分；发现有杂物、粪便、杂草未清理的每处扣0.5分；发现园路、广场破损未及时维修的一处扣0.5分；未按次数冲洗路面的，发现一次扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 41 | （九） 环境卫生 |  |  | 10分 |  | 9.1清洁、保洁5分 | 每天8：00-17：30保持绿地无垃圾杂物，绿地一有垃圾，要求在10分钟内拣拾干净。发现有垃圾未及时清理的每㎡扣0.2分；发现有杂物、石砾砖块、干枝枯叶、枯草、粪便、杂草未清理的每处扣0.5分。每年应定期修复草坪沟，每发现一处未修复草坪沟的扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  | 9.2清运 5分 | 归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具要摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。发现一处管理不到位的扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 43 | （十） 绿地维护 |  |  | 10分 |  | 10.1保护 5分 | 保护绿地红线范围内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。如有超过审批面积或数量的，要立即上报。如发现一处管理不到位的或不及时上报的扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | 10.2监管 5分 | 绿地内不准堆放东西，不准设摊摆卖，不准在草地上踢球等损害花草树木的活动，不准在树上挂标语、凉衣服、挂拖把等现象。如发现一处管理不到位的扣0.5分。三轮车或摩托车等机动车辆不准在绿地或广场、游路内停放。每发现停放一辆，扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 45 | （十一） 设施维护 |  |  | 5分 |  | 11.1保护 5分 | 保护围栏、护树架、园林景观、绿化供水和护网等绿化设施，对破坏行为要制止并报告绿化管理部门，如发现一处管理不到位的扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  | 11.2维修 5分 | 设施如有破损，要及时修补或更换，保证设施的完整美观。如发现一处未及时修补或更换的扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 47 | （十二） 安全生产 |  |  | 5分 |  |  | 使用车辆等生产工具或装备应规范操作，发现违规操作一次扣2分。严禁酒后驾车从事管护作业，发现一次扣2分。绿化管护员在杀虫施肥时应严格按照规程操作，并采取安全防护措施，发现违规一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 48 | （十三） 纪律管理 |  |  | 10分 |  |  | 各项目或路段管护人员实行定人定岗定路段，统一着装，必须遵守作息时间，凡上班时间不在岗，不统一着装的，发现一次一人扣0.5分。发现私自处理违章事故的经查实发现一起扣2分，造成重大经济损失和社会影响的，除依法赔偿经济损失外，并扣4分。对处交办的指令性或突击性任务，未按时保质保量完成的一次扣3分。（4）在上级检查中，被下达整改通知书整改不到位或不理睬的一次扣3分。（5）月度养护计划应按时上报，不弄虚作假，不按时上报的，每出现一次扣2分。 |  |  |  |  |

备注：管护单位在采取病虫害防治、整形修剪、中耕除草、抗旱浇水、施肥等管护措施时，应同时通知园林局管护考核组，以便管护考核组作好记载。其中

①乔木病虫害防治全年不少于6次（含6次，下同），整形修剪不少于3次、中耕除草不少于6次、抗旱浇水不少于10次、施肥不少于3次；

②灌木病虫害防治全年不少于6次，整形修剪不少于2次、中耕除草不少于6次、抗旱浇水不少于12次、春秋各施1次基肥，生长季节适时追肥3-4次；

③球、宿根花卉病虫害防治全年不少于6次，整形修剪不少于2次、中耕除草不少于8次、抗旱浇水不少于15次、施肥不少于3次；④藤蔓植物病虫害防治全年不少于6次，整形修剪不少于2次、中耕除草不少于4次、抗旱浇水不少于10次、施肥不少于3次；

⑤草坪病虫害防治全年不少于8次，整形修剪不少于5次、中耕除草不少于8次、抗旱浇水不少于15次、施肥不少于3次；

⑥竹类病虫害防治全年不少于6次，整形修剪不少于4次、中耕除草3-5年深翻1次、抗旱浇水不少于12次、施肥不少于3次。产生的垃圾日产日清。