1、样品来源

| 样品来源 | 监测采样√ | 来样委托 |
| --- | --- | --- |
|  | 随县盛锐混凝土搅拌有限公司及周边 |  |
| 任务由来 | 2016年12月中央环境保护督查组举报受理转办事件 |  |
| 采样方法 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55-2000） 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） |  |
| 采√送□样时间 | 2016.12.9 |  |

2、样品基本情况

①无组织废气：

| 监测点位 | 采样位置 | 分析项目 | 滤膜编号 | 采样时间 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12月9日 |  |
| ○1# | 公司大门口厂界外 | 颗粒物 | D-964 | 10:30-11:30 | 12.10 |
| ○2# | 公司西侧厂界外 | 颗粒物 | D-964 | 10:30-11:30 | 12.10 |
| ○3# | 厂区东南侧20m外 | 颗粒物 | D-963 | 10:50-11:50 | 12.10 |

②噪声：

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 企业工况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月9日 |  |
| ▲1# | 厂区门口厂界外 | 10:40~11:20 | 正常生产 |
| ▲2# | 厂区西侧厂界外 |  |  |
| ▲3# | 办公楼东侧厂界外 |  |  |
| ▲4# | 原材料堆场厂界外 |  |  |

③周边地表水：

| 样品编号 | 采样位置 | 采样坐标 |  | 采样时间 | 分析时间 | 样品外观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 | 12月9日 |  |  |
| SXDB161209-001 | 顶堰 | 113°20′21″ | 31°50′39″ | 11:00 | 12.9~12.10 | 略浑 |
| SXDB161209-002 | 拦冲堰 | 113°20′27″ | 31°50′41″ | 11:09 |  | 清澈 |

3、分析方法及仪器名称

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB15432-1995 | 0.001 mg/m3 | ME5701型大气颗粒物综合采样器、TH150型智能中流量颗粒物采样器、FA2004型天平 |
| 厂界噪声 | 声级计测定法 | GB12348-2008 | 30dB(A) | AWA6228型声级计 |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-80 | / | PHS-3C型数显酸度计 |
| SS | 重量法 | GB11901-89 | 4mg/L | FA2004型天平 |
| COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | 5 mg/L | 酸式滴定管 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | TU-1810紫外可见光度计 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | 0.01 mg/L | TU-1810紫外可见光度计 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB11896-89 | 2 mg/L | 酸式滴定管 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005 mg/L | 723N可见分光光度计 |
| 铜 | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.05 mg/L | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 锌 | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.02 mg/L | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB7467-87 | 0.004 mg/L | TU-1810紫外可见光度计 |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.001 mg/L | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.0001mg/L | TAS-990原子吸收分光光度计 |

4、监测结果

①无组织废气监测结果：                                单位：mg/m3

| 监测项目 | 点位 | 采样位置 | 监测结果 | 参照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物无组织排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | ○1# | 公司大门口厂界外 | 0.772 | 0.5 |
| 颗粒物 | ○2# | 公司西侧厂界外 | 0.544 |  |

注：①监测结果为监控点与参照点的浓度差值。

②参照标准依照随县环管函[2014]64号文执行。

②噪声监测结果：                                  单位: dB(A)

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 监测结果 | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中 2类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1# | 厂区门口厂界外 | 昼间 | 66 | 昼间：60 夜间：50 |
|  |  | 夜间 | 60 |  |
| ▲2# | 厂区西侧厂界外 | 昼间 | 69 |  |
|  |  | 夜间 | 60 |  |
| ▲3# | 办公楼东侧厂界外 | 昼间 | 50 |  |
|  |  | 夜间 | 48 |  |
| ▲4# | 原材料堆场厂界外 | 昼间 | 46 |  |
|  |  | 夜间 | 44 |  |

| 项目 样品编号 | pH | SS | COD | 氯化物 | 硫化物 | 铜 | 锌 | 六价铬 | 铅 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SXDB161209-001 | 7.86 | 48 | 20.8 | 19 | 0.042 | 0.05L | 0.02L | 0.004L | 0.004 | 0.0003 |
| SXDB161209-002 | 7.71 | 51 | 14.0 | 29 | 0.022 | 0.05L | 0.02L | 0.004L | 0.003 | 0.00045 |
| 参照《农田灌溉水质标准》（ GB5084-2005）表1标准限值要求 | 5.5~8.5 | 80 | 150 | 350 | 1 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 |

③周边地表水监测结果：                            单位：mg/L（pH无量纲）

注：后缀“Ｌ”标识的为未检出。

————————————以下空白————————————

居民楼

居民楼

居民楼

办 公 楼

拦冲堰

○3#

▲3#

居民楼

生产区

原

材

料

堆

场

○2#

顶堰

居民楼

▲2#

居民楼

农   田

▲4#

大 门

▲1#

厂区自有池塘

○1#

○：表示大气监测点位

▲：表示噪声监测点位

至新316国道

农   田

附图：随县盛锐混凝土搅拌有限公司大气、噪声监测布点图