1、样品来源

| 样品来源 | 监测采样√ | 来样委托 |
| --- | --- | --- |
|  | 随州生猪发展有限责任公司 |  |
| 任务由来 | 2016年12月中央环境保护督查组举报受理转办事件 |  |
| 采样方法 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |
| 采√送□样时间 | 2016.12.10 |  |

2、样品基本情况

①废水及周边地表水：

| 样品编号 | 采样位置 | 采样点坐标 |  | 采样时间 | 分析时间 | 样品 外观 | 保存 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 | 12月10日 |  |  |  |
| SXFS161210-001 | 1# （污水处理设施排口） | 113°13′50″ | 31°39′01″ | 15:10 | 12.11~12.12 | 浑浊 | 冷藏 |
| SXFS161210-002 | 2# （废水总排口） | 113°13′47″ | 32°38′60″ | 15:35 |  | 浑浊 | 冷藏 |
| SXDB161210-001 | 3# （九龙小河沟与废水渠交汇处上游50m） | 113°14′04″ | 31°38′53″ | 15:48 |  | 微清澈 | 冷藏 |
| SXDB161210-002 | 4# （九龙小河沟与废水渠交汇处下游150m） | 113°14′13″ | 31°38′59″ | 15:54 |  | 浑浊 | 冷藏 |

②噪声：

| 监测点位 | 监测位置 | 主要声源 | 监测时间 | 企业工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12月10日 |  |
| ▲1# | 饲料加工厂大门外1m | 粉碎机 | 17:00 | 正常生产 |
|  |  |  | 22:38 |  |
| ▲2# | 邻近饲料加工厂厂界外1m |  | 17:10 |  |
|  |  |  | 22:45 |  |

注：监测点位图附后

3、分析方法及仪器名称

| 序号 | 分析 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数 | 酸性法 | GB11892-89 | 0.5 mg/L | 酸式滴定管 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | TU-1810紫外可见光度计 |
| 3 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | 0.01 mg/L | TU-1810紫外可见光度计 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | 4 mg/L | FA2004型天平 |
| 5 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | 5 mg/L | 酸式滴定管 |
| 6 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法 | HJ/T347-2007 | / | SHX-150 生化培养箱 |
| 7 | 厂界噪声 | 声级计测定法 | GB12348-2008 | 30dB(A) | AWA6228型 |

4、监测结果

①水样监测结果：                              单位：mg/L（粪大肠杆菌为个/L）

| 项目 | 样品编号 |  | 参照《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001 表5标准 | 项目 | 样品编号 |  | 参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅴ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SXFS161210-001 | SXFS161210-002 |  |  | SXDB161210-001 | SXDB161210-002 |  |
| 化学需氧量 | 385 | 383 | 400 | 高锰酸盐指数 | 3.6 | 6.4 | 15 |
| 悬浮物 | 500 | 480 | 200 | 氨氮 | 0.38 | 39.28 | 2.0 |
| 氨氮 | 183.10 | 192.42 | 80 | 总磷 | 0.02 | 0.36 | 0.4 |
| 总磷 | 10.94 | 12.73 | 8.0 | 粪大肠菌群 | 1800 | 1.5*105 | 40000 |
| 粪大肠菌群 | / | 2*106 | 1*107 |  |  |  |  |

②噪声监测结果：                                     单位: dB(A)

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 监测结果 | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中 2类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1# | 饲料加工厂大门外1m | 昼间 | 53 | 昼间：60 夜间：50 |
|  |  | 夜间 | 50 |  |
| ▲2# | 邻近饲料加工厂厂界外1m | 昼间 | 51 |  |
|  |  | 夜间 | 50 |  |

————————————以下空白—————————————

| 报告编制 |  | 审核 |  | 签发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

池塘

堰塘

居

民

区

▲2#

S

2

1

2省道

办公楼

干粪场

饲料仓库

粉碎车间

污水处理站

猪舍

农田

农田

农田

农田

居民区

居民区

▲：表示噪声监测点位

附图：随州生猪发展有限责任公司噪声监测布点图

▲1#