# 1、样品来源

| 样品来源 | 监测采样√ | 来样委托 |
| --- | --- | --- |
|  | 随州市正鑫石业有限公司厂区及周边 |  |
| 任务由来 | 2016年12月中央环境保护督查组举报受理转办事件 |  |
| 采样方法 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55-2000） 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2004） |  |
| 采√送□样时间 | 2016.12.10 |  |

# 2、样品基本情况

①企业工况

| 整体 | 车间 | 露天作业 |
| --- | --- | --- |
| 监测期间只有六区、异形区以及一区车间大切机正常开启，其余厂区及生产车间几乎处于停工状态 | 六区：大切机9台、开9台 异形区：大切机4台、开3台 一区：大切机18台、开18台 | 厂区内机械露天作业较少 |

②无组织废气：

| 监测点位 | 采样位置 | 分析项目 | 滤膜编号 | 采样时间 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12月10日 |  |
| ○1# | 正鑫六区车间外 | TSP | D-866 | 14:30-15:22 | 12.11 |
| ○2# | 正鑫异形区荒料场 | TSP | D-868 | 15:00-15:50 | 12.11 |

③噪声：

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12月10日 |
| ▲1# | 六区西侧堆场外 | 14:30-16:30 |
| ▲2# | 六区西侧大切沉淀池外 |  |
| ▲3# | 异形区西侧荒料场外 |  |
| ▲4# | 一区南侧荒料堆场外 |  |

④地下水：

| 样品编号 | 采样位置 | 采样点坐标 |  | 采样时间 | 分析时间 | 样品 外观 | 保存 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 | 12月10日 |  |  |  |
| SXDX161210-001 | 1# 六区检测井 | 113°3′45″ | 32°9′22″ | 15:24 | 12.11 | 清澈 | 冷藏 |
| SXDX161210-002 | 2# 五区井水 | / | / | 16:15 |  | 清澈 | 冷藏 |

# 3、分析方法及仪器名称

①大气、噪声

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB15432-1995 | 0.001 mg/m3 | TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平 |
| 厂界噪声 | 声级计测定法 | GB12348-2008 | 30dB(A) | AWA6228型 |

②地下水                             单位：mg/L（pH为无量纲、Pb、Cd为ug/L）

| 序号 | 分析 项目 | 样品形态 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 液态 | 玻璃电极法 | GB6920-86 | 0.1 | 雷磁PHS-3C PH计 |
| 2 | 总硬度 | 液态 | EDTA 滴定法 | GB/T7477-1987 | 0.05 | 酸式滴定管 |
| 3 | 氟化物 | 液态 | 氟试剂分光光度法 | HJ488-2009 | 0.02 | TU-1810紫外可见光度计 |
| 4 | 氯化物 | 液态 | 硝酸银滴定法 | GB11896-89 | 2 | 酸式滴定管 |
| 5 | 硫酸盐 | 液态 | 铬酸钡分光光度法 | HJ342-2007 | 8 | 723N可见分光光度计 |
| 6 | 硝酸盐氮 | 液态 | 酚二磺酸分光光度法 | GB7480-87 | 0.02 | TU-1810紫外可见分光光度计 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 液态 | 酸性法 | GB11892-89 | 0.5 | 酸式滴定管 |
| 8 | 六价铬 | 液态 | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB7467-87 | 0.004 | 723N可见分光光度计 |
| 9 | 铜 | 液态 | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.05 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 10 | 锌 | 液态 | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.02 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 11 | 铁 | 液态 | 火焰原子吸收法 | GB11911-89 | 0.03 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 12 | 锰 | 液态 | 火焰原子吸收法 | GB11911-89 | 0.01 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 13 | 铅 | 液态 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 1 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 14 | 镉 | 液态 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.1 | TAS-990原子吸收分光光度计 |

# 4、监测结果

①无组织废气监测结果：                                 单位：mg/m3

| 监测项目 | 点位 | 采样位置 | 监测结果 | 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | ○1# | 正鑫六区车间外 | 0.854 | 1.0 |
|  | ○2# | 正鑫异形区荒料场 | 0.787 |  |

②噪声监测结果：                                     单位: dB(A)

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1# | 六区西侧堆场外 | 昼间 | 53.7 |
| ▲2# | 六区西侧大切沉淀池外 | 昼间 | 59.3 |
| ▲3# | 异形区西侧荒料场外 | 昼间 | 55.3 |
| ▲4# | 一区南侧荒料堆场外 | 昼间 | 55.1 |

③地下水监测结果      单位：mg/L（pH为无量纲、Pb、Cd为ug/L）

| 样品标号 项目 | SXDX161210-001 | SXDX161210-002 | 参照《地下水质量标准》 GB/T14848-93 III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.42 | 7.49 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 304 | 262 | 450 |
| 氟化物 | 0.08 | 0.29 | 1.0 |
| 氯化物 | 18.8 | 3.8 | 250 |
| 硫酸盐 | 74.5 | 13.4 | 250 |
| 硝酸盐氮 | 0.02L | 0.19 | 20 |
| 高锰酸盐指数 | 2.5 | 0.6 | 3.0 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
| 锌 | 0.02L | 0.02L | 1.0 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.3 |
| 锰 | 0.016 | 0.01L | 0.1 |
| 铅 | 1.0L | 1.0L | 50 |
| 镉 | 0.463 | 0.1L | 10 |

注：后缀“L”标识的为未检出

—————————以下空白——————————————

随州市正鑫石业有限公司大气、噪声监测点位图

大门

六区车间

异形区车间

一区车间

一区车间

荒料堆场

住户

住户

住户

五区车间

○1

○2

正隆石材

▲4#

▲3#

▲1#

▲2#

○：表示大气监测点位

▲：表示噪声监测点位

堆场

堆场

堆场