1、样品来源

| 样品来源 | 监测采样√ | 来样委托 |
| --- | --- | --- |
|  | 湖北随县界山风电场（一期）项目周边 |  |
| 任务由来 | 2016年12月中央环境保护督查组举报受理转办事件 |  |
| 采样方法 | 《声环境质量标准》（GB 3096－2008） |  |
| 采√送□样时间 | 2016.12.14 |  |

2、样品基本情况

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 风速 | 风机工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月14日 |  |  |
| ▲1# | 界山村一组居民点 | 18:05 | 0.9m/s | 正常运转 |
|  | 界山村二组居民点 | 18:10 |  |  |
| ▲2# | 界山村一组居民点 | 22:05 | 1.4m/s |  |
|  | 界山村二组居民点 | 22:15 |  |  |

3、分析方法及仪器名称

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 声级计测定法 | GB 3096-2008 | 30dB(A) | AWA6228型 |

4、监测结果                                                              单位: dB(A)

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1# | 界山村一组居民点 | 昼间 | 40.5 |
| ▲2# | 界山村二组居民点 |  | 37.6 |
| ▲1# | 界山村一组居民点 | 夜间 | 35.2 |
| ▲2# | 界山村二组居民点 |  | 34.6 |

—————————以下空白——————————————

▲：表示噪声监测点位

▲1#

▲2#

住户

住户

住户

附图：湖北随县界山风电场（一期）项目噪声监测布点图

公路