1、样品来源

| 样品来源 | 监测采样√ | 来样委托 |
| --- | --- | --- |
|  | 湖北创新米业有限公司周边住户 |  |
| 任务由来 | 2016年12月信访投诉事件 |  |
| 采样方法 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008） |  |
| 采√送□样时间 | 2016.12.19 |  |

2、样品基本情况

噪声：

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 企业工况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月19日 |  |
| ▲1# | 住户家后院 | 23:30~23:50 | 正常生产 |
| ▲2# | 住户家二楼阳台 |  |  |
| ▲3# | 住户家门口 |  |  |

3、分析方法及仪器名称

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 声级计测定法 | GB 12348－2008 | 30dB(A) | AWA6228型 |

4、监测结果

噪声监测结果：                                     单位: dB(A)

| 监测点位 | 监测位置 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1# | 住户家后院 | 夜间 | 46.5 |
| ▲2# | 住户家二楼阳台 | 夜间 | 49.2 |
| ▲3# | 住户家门口 | 夜间 | 45.5 |

—————————以下空白——————————————

附图：湖北创新米业有限公司周边住户噪声监测布点图

▲：表示噪声监测点位

项目所在地

▲1#

▲3#

公路

大门

住户

原料罐

生产车间

仓库

▲2#